青岛市第十六届职业技能大赛

通信检修工项目

技

术

文

件

青岛市第十六届职业技能大赛

青岛地铁赛区组委会

2021年2月20日

目录

1.通信检修工竞赛项目描述	- 2 -

2.专家组、裁判员和选手	- 2 -

3.试题内容及命题	- 3 -

4.竞赛评判方法	- 4 -

5.竞赛的基础设施	- 6 -

6.赛场安全	- 7 -

7.裁判员工作内容	- 7 -

8.选手的工作内容	- 8 -

9.开放赛场	- 9 -

10.绿色环保	- 9 -

11.安全与健康条例	- 9 -

12.试题单与评分表	- 9 -

青岛市第十六届职业技能大赛

通信检修工项目技术文件

1.通信检修工竞赛项目描述

本项目是面向城市轨道交通通信检修维护人员的职业技能竞赛，通过比赛，全面检验参赛选手现场问题的分析与处理、工作效率、质量控制、安全及文明生产等职业素养和规范，对于提升轨道交通行业内人员的专业技术水平和职业技能，推进我市轨道交通行业内高技能人才的队伍建设有重要的意义。

2.专家组、裁判员

2.1命题专家组

命题专家组由市大赛组委会办公室聘任，竞赛的技术工作由命题专家组负责。命题专家组长承担裁判长工作职责。专家组成员可承担副裁判长及裁判员工作职责，协助裁判长做好安全监督、数据录入、竞赛保密等技术工作。命题专家组对于竞赛的所有技术问题具有最终解释权和决定权。

2.2裁判组

裁判员的条件及要求:

（1）思想品德优秀，身体健康；

（2）具有相关专业技师以上职业资格或中级以上专业技术职务或主办以上职级，且在行业内具有一定的影响力；

（3）具有省级以上职业技能竞赛的命题及裁判工作经历的优先选聘；

3.试题内容及命题

竞赛按青岛市第十六届职业技能大赛要求命题，分预赛和决赛两部分，预赛阶段采取实操考试或者理论考试与实操考试相结合的方式，决赛阶段采取理论考试和实操考试相结合的形式。

3.1预赛

预赛由青岛地铁运营分公司各运营中心结合生产实际，设置预赛选拔方式。

3.2决赛

决赛分为理论考试和实际操作两个阶段。

第一阶段为理论考试，主要考试内容为通信检修工相关知识，题库公开，题型包括单选题、多选题、判断题。

理论考试采取上机考试形式，计算机自动生成标准化试卷，共100道试题，满分100分，其中：判断题每题0.5分，共20题；单选题每题1分，共60题；多选题每题1.5分，共20题。考试时间为45分钟。

第二阶段为实际操作，主要内容为光缆接续、视频系统平台搭建、网络交换机组网实操操作，其中视频系统以华为监控系统为平台搭建，网络交换机组网以华三5500设备为平台搭建。

（1）光缆接续（占实操赛项总成绩的40%）

进行8芯光缆熔接实操，考察选手光缆接续工作效率、接续质量控制及规范操作水平。

（2）视频系统平台搭建（占实操赛项总成绩的30%）

进行视频监控平台搭建和配置，考察选手临场搭建配置工作效率、搭建配置能力和规范操作水平。

（3）网络交换机组网（占实操赛项总成绩的30%）

进行网络交换机组网和配置，考察选手网络交换机组网和配置工作效率、组网配置能力和规范操作水平。

3.3实操项目表

| 序号 | 名称 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块1 | 光缆接续 | 20分钟 | 8芯光缆熔接 |
| 模块2 | 视频系统平台搭建 | 15分钟 | 视频系统综合安装组网； 摄像机、视频服务器、客户端、存储及解码器等数据配置； 字符添加、录像文件回放、录像文件下载等功能测试。 |
| 模块3 | 网络交换机组网 | 20分钟 | 三层交换机配置； 实现交换机数据通信。 |

4.竞赛评判方法

4.1理论考试评判流程

4.1.1理论考试采取上机考试形式，选手答题结束后，点击提交完成考试。

4.1.2理论考试结束后，由裁判组和工作人员至少2人以上通过考试系统后台导出成绩，进行汇总。

4.2实操评判流程

4.2.1比赛时，每名选手配裁判2名，根据评分标准进行逐项打分，选手成绩为2名裁判评分成绩之和的平均值；现场技术支持1名，不参与选手的评判，只负责记录选手的实施过程，并实施将设备恢复到故障状态和正常使用状态；

4.2.2评分成绩统一交由裁判组指定的统计人员进行统计，并由裁判长对比赛结果进行审核，监督人员对裁判工作进行全程监督。

4.2.3裁判组人员赛前接受培训，比赛期间实行封闭。不得与竞赛选手有任何接触。

4.3评判方法

4.3.1预赛后，各运营中心选手按照成绩排名取前10名进入决赛；非青岛地铁选手，需参加中心的预赛选拔，排名进入前10名者，拥有决赛参赛资格。

4.3.2决赛实操比赛由裁判员严格按照评分表进行客观评分。

4.3.3决赛总成绩相同，实操比赛成绩较高者名次在前；若实操成绩相同，以实操比赛中用时少的名次在前；若实操成绩与用时均相同者，以理论成绩用时少者名次在前。

4.3.4最终比赛成绩为决赛阶段的理论成绩*30%+实操成绩*70%。

4.4实操计时规则

4.4.1准备工作环节，选手到达考场检查熟悉仪器、工具和耗材，使用规范用语请点，等待裁判同意后，选手自行按下计时器开始计时；准备工作完成后，选手自行按下计时器结束准备工作计时。

4.4.2.比武项目开始计时，选手使用规范用语请点，待裁判同意后，自行按下计时器开始计时。

4.4.3比武项目结束计时，选手判断完成所有规定操作内容后，使用规范用语销点，自行按下计时器结束计时，计时结束后选手所有比武操作视为无效操作。

4.4.4选手在各项目成绩单签字确认后（如有重大失误，需要对选手进行说明，裁判不需要现场对扣分进行解释），在工作人员指挥下离开比赛现场。

5.竞赛的基础设施

5.1硬件设备要求

竞赛场地能够满足3工位人员同时开展，同时具备一定的医疗保障条件，有应急保障措施。

5.2现场设施工具清单见附表1。

附表1：赛场准备工具、设备清单

| 序号 | 事项 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 熔接机及配套工具 | 2套 |
| 2 | 光缆接续桌 | 2台 |
| 3 | 光缆 | 150米 |
| 4 | 环割刀 | 2把 |
| 5 | 米勒钳 | 2把 |
| 6 | 酒精泵 | 2个 |
| 7 | 棉球 | 2包 |
| 8 | 老虎钳 | 2把 |
| 10 | 测线仪 | 2个 |
| 11 | 卷尺 | 1把 |
| 12 | 螺丝刀 | 2套 |
| 13 | 网线 | 300米 |
| 14 | RJ45水晶头 | 1盒 |
| 15 | 网线测试仪 | 2个 |
| 16 | 笔记本电脑 | 2台 |
| 17 | 万用表 | 2个 |
| 18 | 网线钳 | 2把 |

备注：与竞赛相关的工器具、仪器等由竞赛承办单位统一提供，原则上不允许使用自带的工器具。

6.赛场安全

6.1选手防护装备

参赛选手必须按照规定穿戴劳动防护用品，违规者不得参赛。

6.2选手禁止携带易燃易爆物品，违规者不得参赛。

6.3赛场留有安全通道。竞赛前明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。赛场配备灭火设备，并置于显著位置。

6.4赛场具备良好的通风、照明和操作空间的条件。做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

6.5赛场必须配备医护人员和必须的药品。

7.裁判员工作内容

7.1裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长现场指派决定；

7.2现场执裁的裁判员负责检查选手携带的物品。违规物品一律清出赛场；比赛结束后裁判员要命令选手停止操作；监督选手交回试题和任务书等材料；

7.3比赛期间，除裁判长外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，不许主动与选手接触与交流，除非选手举手示意裁判长解决比赛中出现的问题；

7.4记录选手比赛时间：包括记录选手比赛期间发生的事件，如：设备材料损坏等。

8.选手的工作内容

8.1选手在实操阶段完成笔试后，由大赛工作人员组织抽签，决定竞赛顺序和比赛用设备；

8.2选手一旦进入候考区后，应立即上交手机及其它所带电子设备，由工作人员负责保管，并签名存放信封内。

8.3每位选手需确认必备工具，入场后，一律不准带离比赛工位；

8.4比赛期间按要求完成比赛任务；

8.5 在比赛期间不得使用手机、照相机、录像机等设备；不得携带和使用自带的任何存储设备；

8.6正式比赛期间，除裁判长同意以外，选手禁止与裁判或相关人员交流，比赛期间未完成竞赛的选手在待考室内就餐；

8.7比赛期间不得接近其他选手及其工作区域，选手有问题可向裁判反映；

8.8比赛结束以后，选手应执行完当前语句后立即停止工作，走出自己的比赛区域，不能返回候考区，可在培训楼门口等待，大赛工作人员会将个人物品送到培训楼门口处直接交至给本人，其他与比赛有关的物品一律不允许带出场地；

8.9未经裁判长允许，选手不得拖延比赛时间；

8.10参赛选手只允许在自己的比赛场地工作；

8.11在比赛期间参赛选手不准离开比赛场地，如果有特殊重要原因，必须经裁判长同意。

9.开放赛场

实操场地不具备观摩条件，不对外设置观摩区。

10.绿色环保

10.1竞赛任何工作都不应该破坏赛场内外和周边环境。赛场内禁止吸烟；

10.2提倡绿色制造的理念。可循环利用的材料应分类处理和收集。

11.安全与健康条例

11.1每个选手都对自己的安全与健康负责。

11.2每个选手必须保持自己的工作区域内场地、材料和设备的清洁。

11.3在工作中当噪音超过85分贝时，必须注意保护耳朵。

11.4随身穿带工作服和安全鞋。

11.5仅使用符合国际标准的工具。

11.6所有修改必须在裁判的监督下进行。

11.7在进行任何安装或维修工作前，必须确认本系统处于停止或断电状态。

11.8禁止在比赛场馆吸烟。

11.9参赛者必须确保工具和手的清洁。

12.试题单与评分表

2021年第十六届青岛市技能大赛

通信检修工试题单

试题名称：光缆接续（模块一）

编  号：                 赛  时：20分钟    日  期：2021年3月XX日

环境说明及注意事项

- 赛场提供考试用光缆、操作台、光纤熔接机（含切割刀、光纤熔接工具套装）、光缆接头盒及辅料（无水乙醇、酒精棉、无纺布、尼龙扎带、裸纤光纤热缩管）

- 光缆接头盒已由工作人员赛前开启，内部紧固件按出厂标准配置，不做改动

- 光纤熔接机由工作人员放置于操作台上

- 操作要求

按赛场给出的设备材料，完成光缆接续及测试操作

- 比赛开始需按地铁施工请销点制度，分别经裁判同意后才能进行赛前准备和赛程操作。

- 赛前准备完成对比赛材料的核对、工器具准备（含割刀试验），并将根据个人操作需求习惯其整齐放置与工作台上，不得将材料堆放或排列不整齐摆放。将光缆进行理直，不得有打圈现象。

- 赛前准备完成对比赛设备熔接机开机校验，校验结束后无需关闭电源。

- 赛前准备阶段完成光缆固定架安装操作。

- 完成光缆开剥操作，两端开剥长度120CM±10CM，光缆开剥过程中需用卷尺测量长度，另1段缆可以比对或卷尺测量，质量满足评分规则（需戴手套）。

- 完成光缆固定操作，不松动，质量满足评分规则（需戴手套）。

- 光纤收容时余长满足要求，光纤收容时的余长单端不得小于80CM。

- 完成光纤熔接操作，熔接过程中需完成刮去涂覆层、熔接，在熔接第一对光纤时再进行第三、第四根（第二对）光纤刮去涂覆层，依次类推，完成全部8对熔接，质量满足评分规则。

- 光纤刮去涂覆层时不能同时将两纤及两纤以上合并在一起操作，否则影响去除涂覆层质量。

- 完成光纤热束、盘留操作，光纤盘留按色谱全部从上到下分布（以光缆进线侧为上），线序蓝橙绿棕灰白红黑。质量满足评分规则。

- 完成盒体封装操作，盒体紧固为两短边侧对角线2个螺钉，质量满足评分规则。

- 完成对熔接机关机（不放入箱子）和工器具收拢并放入工具包相应位置的操作，才算比赛操作结束，可以销点。如未完成操作，则由工作人员赛后收拢操作，不计成绩。

- 操作过程中需将操作废弃物直接放置在赛场装备的废物桶内，废物桶放置位置可根据选手习惯调整（或左或右）。

- 考场要求

- 按地铁施工作业要求凭试题单进行考试申请

- 按规范进行操作、测量

- 操作流程清晰、正确

- 安全用电，顺序正确

- 文明操作、作业场地整洁

- 请消点标准用语

- 请点准备

两位裁判，XXX号选手申请进行模块一光缆接续考试准备，请予以批准

- 比赛开始

两位裁判，XXX号选手模块一光缆接续考试准备完毕，申请开始比赛操作

- 比赛结束

两位裁判，XXX号选手考试完毕，申请销点

2021年第十六届青岛市技能大赛

通信检修工试题单

试题名称：视频系统平台搭建（模块二）

编  号：                  赛  时：15分钟    日  期：2021年3月XX日

1．操作内容

按赛场给出的设备材料，完成设备安装、数据配置、图像投屏及图像录制下载及数据备份操作。系统连接如下图

- 赛前准备完成对比赛材料的核对、工器具准备、仪表校验、设备开机前检查

- 完成摄像机（枪机）的部件安装、线缆接入操作、调整图像焦距至指定参照物

- 按图示完成摄像机与视频交换机的连接，枪机接入视频交换机8端口操作

- 按图示完成视频解码设备与视频交换机的连接，接入视频交换机7端口操作

- 按图示完成视频解码设备与屏幕墙（显示器）的连接，接入视频解码器HDMI1端口操作

- 按图示完成视频服务器与视频交换机的连接，接入视频交换机6端口操作

- 按图示完成客户端设备与视频交换机的连接，接入视频交换机5端口操作

- 通过客户端操作完成摄像机图像在屏幕墙（显示器）

- 通过客户端操作完成摄像机图像在视频存储设备的存储、回放、下载

2．操作要求

- 按地铁施工作业要求凭试题单进行考试申请

- 按规范进行操作、命令正确

- 操作流程清晰、正确

- 安全用电，顺序正确

- 文明操作、 作业场地整洁

3．请销点标准用语

- 请点准备

两位裁判，XXX号选手申请进行模块二（视频系统平台搭建）考试准备，请予以批准

- 比赛开始

两位裁判，XXX号选手模块二（视频系统平台搭建）考试准备完毕，申请开始比赛操作

- 比赛结束

两位裁判，XXX号选手考试完毕，申请销点

4．参数设置要求

声明：

a、本轮竞赛所涉及的网关IP地址均为192.168.2.254；

b、题目中分体式枪型摄像机简称“枪机”。

设备初始信息表：

| 设备名称 | 默认IP地址/子网掩码 | 网卡号 | 网关地址 | 用户名 | 初始密码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枪型摄像机 | 192.168.1.108/24 | / | / | admin | 无 |
| 解码器 | 192.168.1.100/24 | / | 192.168.1.254 | admin | Change_Me |
| 服务器 | 192.168.2.102 | ENH1 | 192.168.2.254 | admin | Huawei12#$ |

按所给出参数的要求完成下列操作：

- 枪机配置

摄像机IP地址设置为静态IP地址：192.168.2.5/24，NTP地址：192.168.2.102；

编码模式：H.264，分辨率：1920*1080（1080P），帧率：25，码流控制：固定码流，码流：6144，帧间隔：50，SVC：1（off）；

接入平台协议：ONVIF；

字符信息设置：““工号”+市赛平台枪机”，位置为屏幕左上角98*174，时间日期显示为屏幕左上角5570*7610，颜色为黑色，大小为60；

开启本地存储，录像长度为：30分钟，预录：5秒，硬盘满时：覆盖，录像模式：自动，录像码流：主码流。

- 解码器配置：

网络设置要求：网络端口设置为静态IP地址192.168.2.100/24；

Web密码设置为：Huawei12#$；

业务密码设置为：Huawei12#$；

时间配置为：NTP校时，NTP服务器IP为192.168.2.102；

在解码器中添加本地服务器（VCN）。

- 系统平台配置：

通过IVS软件登录服务器平台，登录IP：192.168.2.102（需演示过程）；

在平台中添加摄像机命名为：市赛平台枪机1；

配置摄像机存储时间为：30天，时间设置为：全程录像；

在平台中添加解码器命名为：市赛解码器；

在平台中添加电视墙命名为：市赛电视墙；

设置解码器窗口模式为：四画面，左上、右上、左下、右下分别对应HDMI1-1、HDMI1-2、HDMI1-3、HDMI1-4；

实况画面：要求为四画面显示，枪机在1窗格；

四画面设备：要求四画面大屏幕左上角画面显示枪机1图像；

录像文件回放下载：下载枪机30秒时长的录像文件，存放在桌面“录像备份”文件夹中，以工号命名；

至上述操作全部完成，申请销点。

2021年第十六届青岛市技能大赛

通信检修工试题单

试题名称：网络交换机组网（模块三）

编  号：                 赛  时：20分钟    日  期：2021年3月XX日

1．环境说明及注意事项

1）选手在赛前准备期间可查看试题单，完成比赛材料的核对（串口线、网线、水晶头）、工器具准备（工具箱）、笔记本调试终端（软件、IP地址等）的检查，不得进行比赛内容的任何操作。

2）赛场提供3台三层交换机，1台调试终端，4根网线，1箱网线，4个水晶头和工具箱。

3）参赛选手需要根据拓扑要求完成设备接线，对三台交换机进行必要的硬件安装、软件配置等，以满足题目的要求。

4）如果现场已经提供的线缆不能满足需要，请现场制作所需线缆。

5）除非题目中有要求，以下均不允许：创建额外的VLAN及VLAN虚接口，创建额外的IP地址、改变接口封装，做策略路由、做路由汇总、配置多余的路由等。

6）配置完成后，请保存当前设备配置，并按照题目要求将配置文件保存在调试终端的指定位置，不要关闭任何设备，不要拆动硬件的连接，不要带走试卷。

7）仅允许通过CLI方式进行配置。

2．网络拓扑规划

交换机以及相关设备的网络结构如图1-1。

图 1-1

表1-1 网络物理连接表

| 源设备名称 | 设备接口 | 目标设备名称 | 设备接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | G1/0/11 | 调试终端 |  |
| SW1 | G1/0/21 | SW3 | G1/0/21 |
| SW2 | G1/0/23 | SW3 | G1/0/23 |
| SW2 | G1/0/24 | SW3 | G1/0/24 |
| SW3 | G1/0/11 | 辅助测试终端 |  |

3．操作要求

- 按地铁施工作业要求凭试题单进行考试申请

- 按规范进行操作、命令正确

- 操作流程清晰、正确

- 安全用电，顺序正确

- 文明操作、作业场地整洁

4．请销点标准用语

- 请点准备

两位裁判，XXX号选手申请进行模块三网络交换机组网考试准备，请予以批准。

- 比赛开始

两位裁判，XXX号选手模块三网络交换机组网考试准备完毕，申请开始比赛操作。

- 比赛结束

两位裁判，XXX号选手考试完毕，申请销点。

5．网线测试与制作

选手需要借助现有工器具完成所有网线测试工作，制作并测试网线1根，要求两头均为568B标准，满足现场使用需求。

6．交换机配置要求

1）网络设备基本配置

根据表1-2，为网络设备配置主机名。注意主机名字母英文均为大写。

表1-2 网络设备名称表

| 拓扑图中设备名称 | 配置主机名（Sysname） |
| --- | --- |
| SW1 | SW1 |
| SW2 | SW2 |
| SW3 | SW3 |

2）链路聚合

SW2与SW3的互连链路间采用三层静态链路聚合，聚合组编号为1，要求配置完成之后互联的端口正常绑定，状态达到Selected。

3）Vlan配置

（1）根据表1-3，在交换机上完成VLAN配置和端口分配。

表1-3 VLAN分配表

| 设备 | VLAN编号 | 端口 |
| --- | --- | --- |
| SW1 | VLAN10 | Access：G 1/0/11至G 1/0/14 |
| SW2 | VLAN20 | Access：G 1/0/11至G 1/0/14 |
| SW3 | VLAN30 | Access：G 1/0/11至G 1/0/14 |

（2） SW1与SW3之间的端口、SW2与SW3之间的端口均直接使用三层模式互连。

4）IPv4地址配置

根据表1-4，为网络设备分配IPv4地址。

表1-4 IPv4地址分配表

| 设备 | 接口 | IPv4地址 |
| --- | --- | --- |
| SW1 | VLAN10 | 10.1.1.254 /24 |
|  | G1/0/21 | 123.0.0.1 /30 |
|  | LoopBack 0 | 1.1.1.1 /32 |
| SW2 | VLAN20 | 10.2.2.254 /24 |
|  | Route-Aggregation 1 | 123.0.0.6 /30 |
|  | LoopBack 0 | 2.2.2.2 /32 |
| SW3 | VLAN 30 | 10.3.3.254 /24 |
|  | G1/0/21 | 123.0.0.2 /30 |
|  | Route-Aggregation 1 | 123.0.0.5 /30 |
|  | LoopBack 0 | 3.3.3.3 /32 |

5）DHCP

在SW1上开启DHCP服务。创建地址池“2020”，要求下发地址段为10.1.1.0/24网段，且禁止下发前10个可用ip地址，下发网关为10.1.1.254。

6）GRE配置

SW2与SW3之间通信采用GRE隧道，Tunnel编号为1。请配置满足以下要求：

（1）SW2与SW3上配置业务环回组，组号为1，添加3号物理端口进组，关闭SW2和SW3交换机中3号物理端口的STP功能。

（2）为隧道接口配置ip， SW3为10.0.0.1/24，SW2为10.0.0.2/24。

（3）封装后的包源地址和目的地址为SW2与SW3相连聚合接口的ip。

7）静态路由配置

在SW2与SW3上分别配置静态缺省路由，下一跳指向Tunnel 1。

注意：除此之外禁止配置其他静态路由。

8）IGP路由配置

SW1与SW3之间使用ospf进行通信，进程号为1。请检查并继续配置，满足以下要求：

（1）要求SW3上配置OSPF进程为1，区域0，发布vlan30、与SW1互连的网段。配置区域2，发布本机环回地址，并将区域2配置为NSSA。

（2）要求SW1上配置OSPF进程为1，区域0，发布vlan10、与SW3互连的网段。配置区域1，发布本机环回地址，并将该区域1配置为Totally Stub。

注意：ospf中禁止发布要求之外的网段。

9）访问控制

不允许ip为1.1.1.1的用户在上班时间（工作日的9：00~18：00）访问SW3上的服务器（IP为10.3.3.1的设备）。time-range命名为time2020。acl编号使用3010。要求在SW3交换机连接服务器的出接口方向进行设置。

10）端口镜像

在SW1上，创建本地镜像组1；

配置本地镜像组1监控源端口为G 1/0/21进出双向的数据流，目的端口为G 1/0/11；

在目的端口G 1/0/11上关闭生成树协议。

11）设备管理配置

为所有交换机开启FTP功能，对所有FTP用户采用本地认证的方式。创建本地用户，设定用户名为admin，密码为abcde12345，有3级命令权限。密码为明文类型。

12）竞赛结果文件提交

配置结束后，保存交换机SW1、SW2、SW3当前的配置文件，并基于现有设备将交换机内保存的配置通过FTP导出至调试终端桌面文件夹内，保存配置文件的文件名为“选手的编号+交换机名称”，如：“1234 SW1”。

| 光缆接续评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛选手姓名： 编号： |  |  |  |  |  |
| 开始时间： 时 分 结束时间： 时 分 用时： 分 秒 |  |  |  |  |  |
| 说明：根据题目要求，完成8芯光缆接续，限时20分钟。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 评判项目 | 评分标准 | 得分 | 扣分说明 |
| 1 | 考场要求 （5分） | 按规定穿戴劳保防护用品（1分） | 未按规定穿戴工装和劳保鞋，扣1分 |  |  |
|  |  | 赛前请点（2分） | 未经裁判同意后开始赛前准备，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 未向裁判申请考试，扣1分 |  |  |
|  |  | 赛后销点（2分） | 考试完成后未向裁判申请考试结束，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 未经裁判同意离场，扣1分 |  |  |
| 2 | 赛前准备 （5分） | 按试题单进行材料准备（1分） | 未进行材料清点检查，扣1分 |  |  |
|  |  | 按试题单进行工器具准备（1分） | 工具随意摆放、杂乱，扣1分 |  |  |
|  |  | 按试题单进行测试设备准备（1分） | 设备开机检测过程正确，检测结束关机，未完成扣1分 |  |  |
|  |  | 光缆固定架安装（2分） | 安装松动，每松动1处扣1分，最多扣2分 |  |  |
| 3 | 光缆开剥 （15分） | 对所用光缆理直（2分） | 有一处未理直扣1分，最多扣2分 |  |  |
|  |  | 开剥长度定位（2分） | 未按规定使用卷尺测量长度或比对一次扣1分，最多扣2分 |  |  |
|  |  | 光缆两端各开剥长度为120CM（2分） | 开剥长度为120CM±10CM，不达标一处扣1分，最多扣2分 |  |  |
|  |  | 光缆保护层无损伤检查（9分） | 纵剖光缆内护层时光纤束管有轻微损伤扣或开剥后的光缆跌落至地面，扣2分 |  |  |
|  |  |  | 光纤束管破裂，但光纤未受损伤，扣3分 |  |  |
|  |  |  | 纵剖时将任一管束内光纤折断扣 ，扣4分 |  |  |
| 4 | 光缆固定 （5分） | 光缆固定（3分） | 光缆未伸出紧固夹5MM一处，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 光缆固定出现松动一处扣1分，最多扣2分 |  |  |
|  |  | 加强芯固定（2分） | 加强芯固定伸长超过10MM一处，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 加强芯固定松动一处，扣1分 |  |  |
| 5 | 光纤接续（40分，如未完成，按比例计算总分） | 光纤开剥（15分） | 开剥束管预留长度大于80CM，不达标扣一处扣0.5分，最多4分 |  |  |
|  |  |  | 未进行光纤预盘留操作或比划操作，扣3分 |  |  |
|  |  |  | 未正确进行光纤绑扎或绑扎不牢固或未剪除扎带多余部分（超出卡扣部分0.5CM）一处，扣1分，最多扣2分 |  |  |
|  |  |  | 将光纤折断一根扣3分，最多扣6分 |  |  |
|  |  | 光纤熔接（25分） | 未逐一进行光纤涂覆层刮剥、清洁擦拭一次，扣3分 |  |  |
|  |  |  | 未按顺序逐一进行光纤熔接一次扣1分，最多扣2分 |  |  |
|  |  |  | 熔接端面切割角度过大或太脏，每提示一次扣2分，最多扣6分 |  |  |
|  |  |  | 接头损耗超标（＞0.05dB）或重熔一次或气泡，扣3分，最多扣9分分 |  |  |
|  |  |  | 线序熔接错接（鸳鸯接），扣5分 |  |  |
| 6 | 光纤盘纤（12分） | 光纤热束（4分） | 光纤无涂覆层部分裸露在热束管外一处，一处扣1分，最多扣2分 |  |  |
|  |  |  | 束管有气泡/喇叭口扣2分 |  |  |
|  |  | 光纤盘留（8分） | 未按纤序排列（从进线侧开始按顺序排放，不得重叠）扣2分 |  |  |
|  |  |  | 盘纤半径小于40MM，扣2分 |  |  |
|  |  |  | 光纤盘留后走向未嵌入收容盘槽，扣2分 |  |  |
|  |  |  | 光纤盘留时出现断纤，扣2分 |  |  |
| 7 | 盒体封装（） （3分） | 盒体紧固（3分） | 密封部位未全部嵌入盒体，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 熔纤盘盖未盖到位，扣1分 |  |  |
| 7 | 盒体封装（接上页） （3分） | 盒体紧固（3分） | 紧固未按照要求紧固，可再拧动180度，扣1分 |  |  |
| 8 | 文明操作 （5分） | 工具使用（4分） | 用错工具或操作不正确（如剥缆中脚踩、用剥线钳剪钢丝等），扣1分 |  |  |
|  |  |  | 熔接机使用未轻拿轻放，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 工具跌落一次，扣1分 |  |  |
|  |  |  | 丢扔工具一次或未收拢复位，扣1分 |  |  |
|  |  | 作业环境（1分） | 废料随意丢放，未直接丢入废物箱，扣1分 |  |  |
| 9 | 比赛用时 （10分） | ≤15’00’’ | （∑（1+2+……+8）*100%+10）*0.1（满分10分） |  |  |
|  |  | 15’01’’~15’15” | （∑（1+2+……+8）*95%+10）*0.1（满分9.55分） |  |  |
|  |  | 15’16’’~15’30” | （∑（1+2+……+8）*90%+10）*0.1（满分9.1分） |  |  |
|  |  | 15’31’’~15’45” | （∑（1+2+……+8）*85%+10）*0.1（满分8.65分） |  |  |
|  |  | 15’46’’~16’00” | （∑（1+2+……+8）*80%+10）*0.1（满分8.2分） |  |  |
|  |  | 16’01’’~16’15” | （∑（1+2+……+8）*75%+10）*0.1（满分7.75分） |  |  |
|  |  | 16’16’’~16’30” | （∑（1+2+……+8）*70%+10）*0.1（满分7.3分） |  |  |
|  |  | 16’31’’~16’45” | （∑（1+2+……+8）*65%+10）*0.1（满分6.85分） |  |  |
|  |  | 16’46’’~17’00’’ | （∑（1+2+……+8）*60%+10）*0.1（满分6.4分） |  |  |
|  |  | 17’01’’~17’15” | （∑（1+2+……+8）*55%+10）*0.1（满分5.95分） |  |  |
|  |  | 17’16’’~17’30” | （∑（1+2+……+8）*50%+10）*0.1（满分5.5分） |  |  |
|  |  | 17’31’’~17’45” | （∑（1+2+……+8）*45%+10）*0.1（满分5.05分） |  |  |
|  |  | 17’46’’~18’00’’ | （∑（1+2+……+8）*40%+10）*0.1（满分4.6分） |  |  |
|  |  | 18’01’’~18’15” | （∑（1+2+……+8）*35%+10）*0.1（满分4.15分） |  |  |
|  |  | 18’16’’~18’30” | （∑（1+2+……+8）*30%+10）*0.1（满分3.7分） |  |  |
|  |  | 18’31’’~18’45” | （∑（1+2+……+8）*25%+10）*0.1（满分3.25分） |  |  |
|  |  | 18’46’’~19’00’’ | （∑（1+2+……+8）*20%+10）*0.1（满分2.8分） |  |  |
|  |  | 19’01’’~19’30” | （∑（1+2+……+8）*15%+10）*0.1（满分2.35分） |  |  |
|  |  | 19’31’’~20’00’’ | （∑（1+2+……+8）*10%+10）*0.1（满分1.9分） |  |  |
| 10 | 造成人身安全的，设备损坏、扰乱赛场秩序而影响他人比赛的，有作弊行为的，经竞赛评委组判定成绩以0分计算。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

裁判签名：                                                         选手签名：

| 视频系统平台搭建评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛选手姓名： 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开始时间： 时 分 结束时间： 时 分 用时： 分 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：根据CCTV系统枪型摄像机配置要求，完成摄像机数据配置并验证， 限时15分钟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核内容 | 评判项目 |  | 评分标准 |  | 得分 |  | 扣分说明 |  |  |
| 1 |  | 安全准备（5分） | 按规定穿戴劳保防护用品 |  | 未按规定穿戴工装和劳保鞋，扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 赛前请点 |  | 未经裁判同意后开始赛前准备，扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未向裁判申请考试，扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 赛后销点 |  | 考试完成后未向裁判申请考试结束，扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未经裁判同意离场，扣1分 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 设备安装及连接（5分） | 视频系统综合安装组网 |  | 摄像机与交换机连接错误扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 解码器与交换机连接错误扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | VCN与交换机连接错误扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 解码器与屏幕墙连接错误扣1分 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 摄像机参数设置（18分） | 对摄像机进行基本配置 |  | 摄像机配置网页打开错误扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 摄像机IP地址、网关、子网信息配置等错误扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 摄像机字符及位置错误扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 摄像机码流、NTP设置错误扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 摄像机未开启ONVIF登录扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 摄像机本地存储设置错误扣2分 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 解码器参数设置（12分） | 解码器参数设置 |  | 未能成功登陆解码器页面扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未能正确修改业务密码扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 解码器IP地址、网关、子网信息配置等错误扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 解码器注册VCN失败扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 解码器NTP设置错误扣2分 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 平台配置操作（26分） | 平台中添加解码器、摄像机、修改摄像机名称并分配存储 |  | 客户端及软件网络参数设置错误扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平台添加摄像失败扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未按要求修改摄像机平台名称扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 未按要求配置存储时间和策略扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平台添加解码器失败扣4分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 解码器名称配置错误扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电视墙名称配置错误扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 解码器通道窗口绑定错误扣3分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电视墙未能设置为四画面扣3分 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 结果测试（10分） | 摄像机实时、回放、存储、投屏 |  | 摄像机实时画面未能显示扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 录像回放异常扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 录像下载失败扣2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 录像文件未按要求修改名称扣1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 摄像机画面投屏失败扣3分 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 现场出清（4分） | 操作结束后现场出清 |  | 配置完成后未能出清现场，未关闭相应配置软件、网页等扣4分 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 比赛用时（20分） | ≤10’00’’ |  | （∑（1+2+……+7）*100%+20）*0.2（满分20分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10’01’’~10’15” |  | （∑（1+2+……+7）*95%+20）*0.2（满分19.2分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10’16’’~10’30” |  | （∑（1+2+……+7）*90%+20）*0.2（满分18.4分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10’31’’~10’45” |  | （∑（1+2+……+7）*85%+20）*0.2（满分17.6分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10’46’’~11’00” |  | （∑（1+2+……+7）*80%+20）*0.2（满分16.8分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11’01’’~11’15” |  | （∑（1+2+……+7）*75%+20）*0.2（满分16分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11’16’’~11’30” |  | （∑（1+2+……+7）*70%+20）*0.2（满分15.2分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11’31’’~11’45” |  | （∑（1+2+……+7）*65%+20）*0.2（满分14.4分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11’46’’~12’00” |  | （∑（1+2+……+7）*60%+20）*0.2（满分13.6分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12’01’’~12’15” |  | （∑（1+2+……+7）*55%+20）*0.2（满分12.8分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12’16’’~12’30” |  | （∑（1+2+……+7）*50%+20）*0.2（满分12分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12’31’’~12’45” |  | （∑（1+2+……+7）*45%+20）*0.2（满分11.2分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12’46’’~13’00” |  | （∑（1+2+……+7）*40%+20）*0.2（满分10.4分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13’01’’~13’15” |  | （∑（1+2+……+7）*35%+20）*0.2（满分9.6分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13’16’’~13’30” |  | （∑（1+2+……+7）*30%+20）*0.2（满分8.8分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13’31’’~13’45” |  | （∑（1+2+……+7）*25%+20）*0.2（满分8分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13’46’’~14’00” |  | （∑（1+2+……+7）*20%+20）*0.2（满分7.2分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14’01’’~14’30” |  | （∑（1+2+……+7）*15%+20）*0.2（满分6.4分） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14’31’’~15’00” |  | （∑（1+2+……+7）*10%+20）*0.2（满分5.6分） |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 造成人身安全的，设备损坏、扰乱赛场秩序而影响他人比赛的，有作弊行为的，经竞赛评委组判定成绩以0分计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判签名： 选手签名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 网络交换机组网评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参赛选手姓名： 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开始时间： 时 分 结束时间： 时 分 用时： 分 秒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：根据题目要求，完成网络交换机数据配置，限时20分钟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 考核内容 |  |  | 评判项目 |  | 评分标准 |  | 得分 |  | 扣分说明 |
| 1 |  | 考场要求（5分） |  |  | 按规定穿戴劳保防护用品（1分） |  | 未按规定穿戴工装和劳保鞋，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 赛前请点（2分） |  | 未经裁判同意后开始赛前准备，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 未向裁判申请考试，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 赛后销点（2分） |  | 考试完成后未向裁判申请考试结束，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 未经裁判同意离场，扣1分 |  |  |  |  |
| 2 |  | 赛前准备（2分） |  |  | 按试题单进行材料准备（1分） |  | 材料任意堆放一处，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按试题单进行工器具准备（1分） |  | 工器具任意堆放一处，扣1分 |  |  |  |  |
| 3 |  | 网线测试及制作（6分） |  |  | 网线制作（2分） |  | 未完成网线制作，扣2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网线测试仪使用（1分） |  | 未使用网线测试仪检查，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按照拓扑图进行设备线缆连接（3分） |  | 未完成连接操作，扣0.5分/1处 |  |  |  |  |
| 4 |  | 命令行操作 （2分） |  |  | 操作界面登陆（1分） |  | 未能登陆操作界面登陆，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 命令行操作（1分） |  | 未能正确使用操作，扣1分 |  |  |  |  |
| 5 |  | 网络设备 基本配置 （1.5分） |  |  | SW1交换机名称配置（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2交换机名称配置（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机名称配置（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
| 6 |  | 链路聚合 配置 （6分） |  |  | SW2交换机配置创建路由聚合端口（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2交换机配置端口添加至聚合链路（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2交换机配置端口添加至聚合链路组（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置创建路由聚合端口（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置端口添加至聚合链路（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置端口添加至聚合链路组（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
| 7 |  | VLAN配置 （3分） |  |  | SW1交换机配置创建VLAN（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1交换机配置VLAN端口（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2交换机配置创建VLAN（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2交换机配置VLAN端口（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置创建VLAN（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置VLAN端口（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
| 8 |  | IPv4地址配置 （17分） |  |  | SW1交换机配置VLAN IP地址（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1交换机配置三层端口（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1交换机配置端口IP地址（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1交换机配置环口端口（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1交换机配置环口端口IP地址（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2交换机配置VLAN IP地址（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2交换机配置链路聚合端口为三层端口（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2交换机配置链路聚合端口IP地址（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2交换机配置环口端口（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2交换机配置环口端口IP地址（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置VLAN IP地址（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置三层端口（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置端口IP地址（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置链路聚合端口为三层端口（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置链路聚合端口IP地址（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置环口端口（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3交换机配置环口端口IP地址（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
| 9 |  | DHCP配置 （5分） |  |  | 开启DHCP服务（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 创建地址池（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网段配置（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 网关配置（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IP地址操作（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
| 10 |  | GRE配置（10分） |  |  | SW2配置业务环回组（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2配置IP（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2封装后配置（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2关闭端口STP服务（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2添加端口进组（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置业务环回组（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置IP（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3封装后配置（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3关闭端口STP服务（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3添加端口进组（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
| 11 |  | 静态缺省路由（2分） |  |  | SW2配置指向（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置指向（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
| 12 |  | IGP路由配置（7分） |  |  | SW3配置OSPF进程（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置区域（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置发布VLAN网段（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置发布SW1互连网段（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置区域（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置发布本机环回地址（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置区域为NSSA（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1配置OSPF进程（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1配置区域（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1配置发布VLAN网段（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1配置发布SW3互连网段（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1配置区域（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1配置发布本机环回地址（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1配置区域为TOTALLY STUB（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
| 13 |  | 访问控制 （4分） |  |  | SW3创建time-range命名及时间范围（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3创建ACL编号（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置ACL规则（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3方向配置（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
| 14 |  | 端口镜像 （4分） |  |  | 创建组（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配置组源端口（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配置组目的端口（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 端口功能配置（1分） |  | 未按要求配置，扣1分 |  |  |  |  |
| 15 |  | 设备管理 （10.5分） |  |  | SW1开启FTP功能（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1创建虚拟端口（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1配置本地认证方式（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1创建本地用户名（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1设置明文密码（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1配置用户命令权限（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW1添加FTP服务（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2开启FTP功能（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2创建虚拟端口（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2配置本地认证方式（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2创建本地用户名（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2设置明文密码（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2配置用户命令权限（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2添加FTP服务（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3开启FTP功能（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3创建虚拟端口（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置本地认证方式（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3创建本地用户名（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3设置明文密码（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置用户命令权限（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3添加FTP服务（0.5分） |  | 未按要求配置，扣0.5分 |  |  |  |  |
| 16 |  | 文件保存 （3分） |  |  | SW1配置文件保存（1分） |  | 未按要求保存，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW2配置文件保存（1分） |  | 未按要求保存，扣1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SW3配置文件保存（1分） |  | 未按要求保存，扣1分 |  |  |  |  |
| 17 |  | 文明操作 （2分） |  |  | 工具仪表使用（1分） |  | 工具跌落，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 仪表使用错误，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 作业环境（1分） |  | 废料随意丢放，未直接丢入废物箱，扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 操作过程场地材料堆放凌乱，扣0.5分 |  |  |  |  |
| 18 |  | 比赛用时 （10分） |  |  | ≤15’00’’ |  | =（∑（1+2+……+17）*100%+10）*0.1（满分10分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15’01’’~15’15” |  | =（∑（1+2+……+17）*95%+10）*0.1（满分9.55分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15’16’’~15’30” |  | =（∑（1+2+……+17）*90%+10）*0.1（满分9.1分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15’31’’~15’45” |  | =（∑（1+2+……+17）*85%+10）*0.1（满分8.65分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15’46’’~16’00” |  | =（∑（1+2+……+17）*80%+10）*0.1（满分8.2分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16’01’’~16’15” |  | =（∑（1+2+……+17）*75%+10）*0.1（满分7.75分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16’16’’~16’30” |  | =（∑（1+2+……+17）*70%+10）*0.1（满分7.3分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16’31’’~16’45” |  | =（∑（1+2+……+17）*65%+10）*0.1（满分6.85分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16’46’’~17’00” |  | =（∑（1+2+……+17）*60%+10）*0.1（满分6.4分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17’01’’~17’15” |  | =（∑（1+2+……+17）*55%+10）*0.1（满分5.95分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17’16’’~17’30” |  | =（∑（1+2+……+17）*50%+10）*0.1（满分5.5分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17’31’’~17’45” |  | =（∑（1+2+……+17）*45%+10）*0.1（满分5.05分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17’46’’~18’00” |  | =（∑（1+2+……+17）*40%+10）*0.1（满分4.6分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18’01’’~18’15” |  | =（∑（1+2+……+17）*35%+10）*0.1（满分4.15分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18’16’’~18’30” |  | =（∑（1+2+……+17）*30%+10）*0.1（满分3.7分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18’31’’~18’45” |  | =（∑（1+2+……+17）*25%+10）*0.1（满分3.25分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18’46’’~19’00” |  | =（∑（1+2+……+17）*20%+10）*0.1（满分2.8分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19’01’’~19’30” |  | =（∑（1+2+……+17）*15%+10）*0.1（满分2.35分） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19’31’’~20’00” |  | =（∑（1+2+……+17）*10%+10）*0.1（满分1.9分） |  |  |  |  |
| 19 |  | 造成人身安全的，设备损坏、扰乱赛场秩序而影响他人比赛的，有作弊行为的，经竞赛评委组判定成绩以0分计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

裁判签名：                                                         选手签名：