第一届山东省职业技能大赛青岛市选拔赛

CAD机械设计项目样题

M1 挑战机械设计

第一届山东省职业技能大赛青岛市选拔赛竞赛工作办公室

2023年4月

一、样题内容

此部分试题包含如下文档/文件：

给定的零部件：Data Files

试题说明书

二、简介

你的公司要求你完成一个剪刀式升降机的设计任务。你需要根据客户提供的概念草图和说明设计一个剪刀式升降机，并生成两个工程图、一个动画和一张渲染图片。你需在规定的工期内完成这个任务。

任务 1

生成一个基于下面给出的剪刀式升降机概念草图的装配体。

该机构必须能够升降一个方型盒子（零件号是 20RH-0073），升降距离是 450毫米。

任务2

在 A2纸上生成最终概念设计的装配工程图，要求能够全面展示其功能。

任务3

在A2图纸上生成一个装配工程图，展示该终极设计的最低、中间和最高位置的位置表达，从地面到该结构的顶部标明整体高度。另外包括一个含有最低和最高位置的重叠视图，在图上标明 450毫米的移动距离。

任务4

在设计出的滚轮（气缸两侧的底部滚轮）上添加机位号码。

任务5

按如下要求生成最终概念设计的动画视频：

1. 升降机运货平台在最低位置旋转一周，展示其外观；

2. 运货平台从最低位置升起到最高位置；

3.运货平台在最高位置旋转一周，展示其外观；

4.运货平台从最高位置降回到最低位置；

5.以 avi格式保存视频，视频时间不超过 40秒。

任务 6

生成一张最终概念设计的渲染图。

三、评分表

| 标准 | 子标准 | 配分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分 | 客观分 | 合计 |
| A1 | 设计方案表达 |  | 12 | 12 |
| A2 | 工程制图图纸 |  | 8 | 8 |
| A3 | 动画质量 | 3 | 4 | 7 |
| A4 | 产品外观渲染 | 1.5 | 1.5 | 3 |
|  | 总分 | 4.5 | 28.5 | 30 |

四、备注

1.渲染图片和视频的质量由选手自行选择，所有渲染工作必须在规定赛时完成，且视频必须能够用Windows Media Player播放；

2.所有文件的保存请参照比赛规定。