第一届山东省职业技能大赛青岛市选拔赛

CAD机械设计项目样题

M3逆向设计

第一届山东省职业技能大赛青岛市选拔赛竞赛工作办公室

2023年4月

一、样题内容

请仔细观察和分析给定的三维扫描数据模型，利用CAD软件，在计算机中建立三维实体模型，生成零件的详细工艺图纸，创建至少1张包含不同视角的3D模型的渲染图像的工程图。

二、工作要求

1.请自主判断零件的特征和基准，标注全部尺寸（零件尺寸需要保留一位小数，要考虑合理公差）、必要的形位公差和表面粗糙度；

2.小于等于0.3mm圆角和0.5mm倒角不需要标注；

3.三维扫描数据模型的瑕疵（可能存在表面缺损或变形）可以忽略;

4.图纸采用A3幅面，视图选择、标题栏及图样比例自主决定，图纸须符合GB或ISO标准；

5.创建1张零件工程图，选择恰当的表达方式完整表达测绘零件，图纸需注明零件体积并添加必要的注释信息；

6.创建另1张工程图，要包含4个不同视角的3D模型的着色渲染图像，要求通过此4张图片能看见零件所有的几何特征，渲染图片具有和实物零件一致的金属质感和光泽度；

7.为零件渲染一张图片，保存为JPG格式，分别率为1024*786。

三、提交的文件

1.零件三维模型、工程图和渲染图的全部创建数据均存放在桌面个人文件夹内；

2.打印并递交A3零件图一张，标题栏和视图配置自主决定，图纸须本人签名；

3.打印并递交1张包含不同视角的3D模型的渲染图像的工程图，图纸须本人签名。

四、评分表

| 标准 | 子标准 | 配分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主观分 | 客观分 | 合计 |
| C1 | 零件特征表示 |  | 17 | 17 |
| C2 | 尺寸测量精确度 |  | 17 | 17 |
| C3 | 表面质量标注/GDT |  | 2 | 2 |
| C4 | 展示与表达 | 2 | 2 | 4 |
|  | 总分 | 2 | 31 | 40 |